Manual alineadora semi-automática

| - Abrir vacío |  |
| --- | --- |
| - Abrir aire comprimido (70) |  |
| - Abrir nitrógeno (cuarto donde se almacenan las resinas) |  |
| - Nivelas la mesa a los valore señalados en los manometros |  |
| - Abrir vacío (llave amarilla) |  |
| - Encender multicontactos |  |
| - Encender pantallas |  |
| - Encender módulos |  |
| - Initiation (Esperar a que se haga la inicialización) |  |
| - Main menú/manual test/move to expose position/mask vacuum |  |
| - Lampara: Power / start hasta las agujas (ignicion) 350W |  |
| - Con lamp test se puede probar la lampara |  |
| - Verificar: Mask vacuum en negativo |  |
| - Poner mascarilla |  |
| - Apretar tornillos y activar vacío: Mask vacuum |  |
| - Con lock: hasta F |  |
| - Con mode basar más líneas |  |
| - Alinear (evitar llegar al límite el carro) |  |
| - Poner micrómetros a mitad |  |
| - Process testting |  |
| - Sacar porta muestras y poner muestras |  |